CÁC LỆNH TRONG KIẾN TRÚC RISC-V

shamt: Shift Amount (độ lệch), là số lượng bit mà giá trị sẽ được dịch sang trái.

imm: (immediate) là một hằng số mà bạn có thể sử dụng trực tiếp trong lệnh, có thể là một số nguyên có dấu hoặc không dấu.

I. Lệnh R (Register)

- ADD rd, rs1, rs2: Cộng rs1 và rs2, lưu vào rd.

- SUB rd, rs1, rs2: Trừ rs2 khỏi rs1, lưu vào rd.

- AND rd, rs1, rs2: Phép AND giữa rs1 và rs2, lưu vào rd.

- OR rd, rs1, rs2: Phép OR giữa rs1 và rs2, lưu vào rd.

- XOR rd, rs1, rs2: Phép XOR giữa rs1 và rs2, lưu vào rd.

- SLT rd, rs1, rs2: Nếu rs1 < rs2, rd = 1, ngược lại rd = 0.

- SLL rd, rs1, shamt: Shift trái rs1 theo shamt, lưu vào rd.

- SRL rd, rs1, shamt: Shift phải không dấu rs1 theo shamt, lưu vào rd.

- SRA rd, rs1, shamt: Shift phải có dấu rs1 theo shamt, lưu vào rd.

II. Lệnh I (Immediate)

- ADDI rd, rs1, imm: Cộng rs1 với hằng số imm, lưu vào rd.

- ANDI rd, rs1, imm: Phép AND giữa rs1 và hằng số imm, lưu vào rd.

- ORI rd, rs1, imm: Phép OR giữa rs1 và hằng số imm, lưu vào rd.

- XORI rd, rs1, imm: Phép XOR giữa rs1 và hằng số imm, lưu vào rd.

- SLTI rd, rs1, imm: Nếu rs1 < imm, rd = 1, ngược lại rd = 0.

- LW rd, offset(rs1): Tải một word từ bộ nhớ vào rd (offset phải chia hết cho 4).

- LH rd, offset(rs1): Tải một nửa word từ bộ nhớ vào rd.

- LB rd, offset(rs1): Tải một byte từ bộ nhớ vào rd.

- LHU rd, offset(rs1): Tải nửa word không dấu (unsigned) từ bộ nhớ vào rd

- LBU rd, offset(rs1): Tải 1 byte không dấu (unsigned) từ bộ nhớ vào rd

III. Lệnh S (Store)

- SW rs2, offset(rs1): Lưu giá trị trong rs2 vào bộ nhớ (offset phải chia hết cho 4).

- SH rs2, offset(rs1): Lưu nửa word từ rs2 vào bộ nhớ.

- SB rs2, offset(rs1): Lưu một byte từ rs2 vào bộ nhớ.

IV. Lệnh B (Branch)

- BEQ rs1, rs2, offset: Nếu rs1 == rs2, nhảy đến địa chỉ.

- BNE rs1, rs2, offset: Nếu rs1 != rs2, nhảy đến địa chỉ.

- BLT rs1, rs2, offset: Nếu rs1 < rs2, nhảy đến địa chỉ.

- BGE rs1, rs2, offset: Nếu rs1 >= rs2, nhảy đến địa chỉ.

- BLTU rs1, rs2, offset: Nếu rs1 < rs2 (không dấu), nhảy đến địa chỉ.

- BGEU rs1, rs2, offset: Nếu rs1 >= rs2 (không dấu), nhảy đến địa chỉ.

V. Lệnh U (Upper Immediate)

- LUI rd, imm: Đặt 20 bit cao của rd bằng imm, 12 bit thấp = 0.

- AUIPC rd, imm: Cộng giá trị của PC với imm, lưu vào rd.

VI. Lệnh J (Jump)

- JAL rd, offset: Nhảy đến địa chỉ và lưu địa chỉ tiếp theo vào rd.

- JALR rd, offset(rs1): Nhảy đến địa chỉ tính từ rs1 + offset, lưu địa chỉ tiếp theo vào rd.

- JR rd: nhảy đến địa chỉ được lưu trong Rd.

VII. Lệnh NOP

- NOP: Lệnh không làm gì (có thể được biểu diễn bằng addi x0, x0, 0).

VIII. Lệnh Hệ thống (System)

- ECALL: Thực hiện cuộc gọi hệ thống.

- EBREAK: Dừng chương trình cho gỡ lỗi.